Bedarfs-
und Entwicklungsplan

für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe

der Gemeinde Kaufungen

Stand Juni 2005

# Aufbau / Inhaltsverzeichnis

Aufbau / Inhaltsverzeichnis	2

Allgemeiner Teil	3

Einleitung	3

Beteiligte	3

Ziel des Bedarfs- und Entwicklungsplanes	3

Rechtliche Grundlagen	4

Aufgaben der Feuerwehr	6

Gefährdungspotential	8

Angaben zur Gemeinde	8

Verkehrsinfrastruktur der Gemeinde Kaufungen	8

Flächennutzungen	9

Bebauung/Nutzung/Gebäude	9

Löschwasserversorgung	10

Schutzziele	11

Schutzzielfestlegung	11

Grundziele	11

Szenario Wohnungsbrand	11

Szenario Verkehrsunfall	13

Szenario Gefahrstoffunfall	14

Soll – Struktur / Gefährdungsanalyse	15

Überprüfung der Flächendeckung nach Hilfsfristvorgabe	15

Risikoerfassung / Bestimmung der notwendigen Mindestausstattung	18

Ermittlung des Gesamtrisikos	20

Zusammenfassung der Risikoermittlung	27

Ist - Struktur	27

Personalstruktur	27

Alarmierung	29

Verfügbarkeit des Personals	29

Fahrzeuge / Ausrüstung	30

Persönliche Ausstattung	32

Feuerwehrhaus	33

Baulicher Zustand	33

Kosten	35

Soll / Ist – Vergleich / Maßnahmen / Investitionsplan	36

Personal	36

Ausrüstung	37

Fahrzeuge	38

Gerätehaus	38

Zusammenfassung	38

Beschlussfassung und Fortschreibung	39

# Allgemeiner Teil

## Einleitung

Mit Inkrafttreten des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) vom 17. Dezember 1998 (GVBl. S. 530) wurden die Städte und Gemeinden in § 3 Abs. 1 Ziffer 1 verpflichtet, in Abstimmung mit dem Landkreis eine Bedarfs- und Entwicklungsplanung zu erarbeiten und fortzuschreiben.

Seitens des Landes Hessen wurde weder eine Durchführungsverordnung noch eine Empfehlung über Art und Umfang der Bedarfs- und Entwicklungsplanung veröffentlicht. Durch eine Arbeitgruppe der Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Kassel unter Federführung des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz wurde eine „Handlungsempfehlung für die Erstellung eines Bedarfs- und Entwicklungsplanes“ erarbeitet. Nach dieser Handlungsempfehlung wurde der Bedarfs- und Entwicklungsplan der Gemeinde Kaufungen erstellt.

## Beteiligte

Die Feuerwehrbedarfplanung erfolgte durch die Verwaltung der Gemeinde Kaufungen, mit der fachlichen Unterstützung der Feuerwehr Kaufungen und in Abstimmung mit dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Kassel.

## Ziel des Bedarfs- und Entwicklungsplanes

Damit eine objektive Bewertung des Gefahrenpotentiales in der Gemeinde Kaufungen vorgenommen werden kann, bedarf es einer Erfassung des derzeitigen Ausstattungs- und Ausrüstungsstandes der Feuerwehr.

Nach Festlegung eines in den rechtlichen Rahmen eingebundenen Sicherheitsstandards (Schutzziel), wird dieser mit der vorhandenen Struktur verglichen und anhand dessen der heutige und mittelfristige Bedarf der Gemeinde ermittelt.

Es ist besonders darauf zu achten, dass die ehrenamtliche Gefahrenabwehr erhalten und gefördert wird.

Der Bedarfs - und Entwicklungsplan ist als vorausschauendes Ergebnis einer umfassenden und begründeten Darstellung der Aufgabenerfüllung der Kaufunger Feuerwehr mit dem erforderlichen und notwendigen Bedarf an Personal, Fahrzeugen, Geräten und Feuerwehrhäusern in der Gemeinde anzusehen.

# Rechtliche Grundlagen

Das Recht der Gefahrenabwehr unterliegt einer verfassungsmäßigen Verteilung in der Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern. Artikel 30 Grundgesetz (GG) überträgt die Ausübung der staatlichen Befugnisse sowie die Erfüllung der staatlichen Aufgaben den Ländern, soweit das Grundgesetz keine anderen Regelungen trifft.

Im Artikel 70 GG erhalten die Länder eine Ermächtigung, Zuständigkeiten in der Gefahrenabwehr in Landesgesetzen zu regeln. Daraus lässt sich die Gesetzgebungskompetenz des Landes Hessen für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe herleiten.

Die Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren und andere Gefahren (allgemeine Hilfe) ist im „Hessischen Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz" (HBKG) geregelt (§ l Abs. l HBKG).

Während der abwehrende Brandschutz die Sicherung von Leben, Gesundheit, Umwelt oder Sachwerten vor Bränden und Explosionen zum Ziel hat, verstehen sich die Aufgaben der allgemeinen Hilfe als Maßnahmen zur Sicherung von Leben, Gesundheit, Umwelt oder Sachen, bei Explosionen, Unfällen, Betriebsstörfällen, Naturereignissen oder ähnlichen Ereignissen. Besonders diese gesetzliche Bestimmung erfasst Sachverhalte, die sich durch allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen ständig neu gestalten und damit die Zuständigkeiten besonders in der allgemeinen Hilfe stetig weiter öffnen.

Nach § 2 Abs.1 Ziffer 1 HBKG haben die Gemeinden als zuständige Stellen die Gewährleistung von vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe) als Aufgabenträger sicherzustellen.

Diese Aufgaben sind den Gemeinden als (pflichtige) Selbstverwaltungsangelegenheit nach Art. 28 Abs. 2 GG i.V.m. § 2 Abs. 2 HBKG übertragen.

Zur Aufgabenerfüllung fällt den Gemeinden die Aufstellung, Ausrüstung, Ausbildung und die Unterhaltung einer Feuerwehr zu (vgl. §§ 3 Abs.1, 7 HBKG). Hieraus ist abzuleiten, dass der Gesetzgeber, den Gemeinden eine den örtlichen Erfordernissen angepasste Bedarfs- und Entwicklungsplanung sowie deren Fortschreibung für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr aufgibt.

Das HBKG gehört zu den Verfahrensgesetzen, die zur Durchführung der in ihnen vorgegebenen Aufgaben, Zuständigkeiten und Befugnisse regeln. Nach § 6 Abs. l HBKG werden diese den Feuerwehren übertragen.

Für die Feuerwehren besteht jedoch keine überobligationsmäßige Handlungsverpflichtung und damit auch Vorhalteverpflichtung, d. h. dass die Feuerwehren nicht allumfassend jegliche Hilfe zu erbringen haben, sondern lediglich ihrem vorgehaltenen beziehungsweise verfügbaren Abwehrpotential entsprechend.

Dies drückt der Gesetzgeber darin aus, dass er den Gemeinden eine den örtlichen Erfordernissen angepasste Bedarfs- und Entwicklungsplanung sowie Fortschreibung für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren - insbesondere der technischen Ausrüstung - aufgibt (§ 3 Abs. l Ziffer l HBKG). Der Gesetzgeber hat bisher mit der Feuerwehrorganisations-Verordnung lediglich Richtlinien hinsichtlich der Fahrzeugbemessung festgelegt aber leider keine einschlägigen und differenzierten Planungskriterien vorgegeben.

Folgende rechtliche Grundlagen in der jeweils gültigen Fassung sind zu beachten:

- Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)

- Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV)

- Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO)

- Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Kaufungen

- Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Kaufungen

- Sonstige für die Feuerwehren gültigen und relevanten Verordnungen und Vorschriften

- Unfallverhütungsvorschriften (UVV)

- Hessische Bauordnung (HBO)

- Garagenverordnung (GaVO)

- Versammlungsstätten-Richtlinien (VSR)

- Krankenhaus-Richtlinien (KHR)

- Schulhaus-Richtlinien (SHR)

- Muster-Verkaufsstättenverordnung (MvkVO)

- Gaststättenbau-Richtlinien (GBR)

- Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)

- Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF)

- DIN 14092 Teil 1 (Stellflächen)

- Sonstige DIN-Vorschriften

- Richtlinien Fliegende Bauten (RFB)

- Technische Regeln Arbeitsblatt W 405 “Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“.

# Aufgaben der Feuerwehr

Die Aufgabenzuweisung obliegt der Organisationshoheit der Gemeinde.

Der Aufgabenbereich ist in § 6 HBKG festgelegt. Danach haben die Feuerwehren folgenden Aufgabenbereich:

Die Feuerwehren haben im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit oder dem Einzelnen die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder anderen Notlagen, insbesondere durch schadenbringende Naturereignisse, drohenden Gefahren für Leben, Gesundheit, Umwelt oder Sachen abzuwenden (Abwehrender Brandschutz, Allgemeine Hilfe). Daneben haben die Feuerwehren Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen, soweit ihnen diese Aufgaben durch Rechtsvorschriften übertragen werden. Sie wirken bei der Brandschutzerziehung mit. Die Feuerwehren sollen auch bei anderen Vorkommnissen Hilfe leisten, wenn die ihnen obliegenden Aufgaben dadurch nicht beeinträchtigt werden.

Nach § 8 HBKG sollen Jugendfeuerwehren gebildet und gefördert werden. Die Städte und Gemeinden sollen ihnen besondere Aufmerksamkeit zuwenden. Ebenso sollen nach § 10 HBKG Alters- und Ehrenabteilungen sowie Feuerwehrvereine gefördert werden.

In der folgenden Darstellung wurden die Aufgaben, die die Feuerwehr für die Bürgerinnen und Bürger oder für Andere erbringt, zusammengefasst:

| Gefahrenabwehr | Brandbekämpfung | - Menschenrettung - Tierrettung - Brandbekämpfung - B1 - Brandbekämpfung - B 2 - Brandbekämpfung - B 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Allgemeine Hilfe | - Befreiung von Personen - Befreiung von Tieren - Risikokategorie NBC 1-3 - Risikokategorie T 1-3 - Risikokategorie W 1-3 |
|  | Katastrophenabwehr | - Brandbekämpfung und Allgemeine Hilfe - B 4 + T 4 |
|  | Bevölkerungsschutz | - Warndienst - Selbstschutz |
|  | Brandsicherheitsdienst | Bereitstellung von Sicherheitswachen z.B. bei - Theaterveranstaltungen - Zirkusveranstaltungen - Feuerwerken - Flugveranstaltungen - Bei Brand- und Explosionsgefahr |

| Gefahren-vorbeugung | Brandschutzerziehung/ Brandschutzaufklärung | - Brandschutzerziehung in Kindergärten - und Schulen - Aufklärung der Bevölkerung - Brandschutztechnische Unterweisung in Betrieben |
| --- | --- | --- |
|  | Begehungen, Stellungnahmen, Beratungen | - Aufschaltung von Brandmeldeanlagen - Brandschutztechnische Begehungen von Betrieben - Stellungnahmen zu Baumaßnahmen |

| ###### Serviceleistungen | Aus- und Fortbildung Dritter etc. | - Schulung von Hilfskräften anderer Organisationen sowie von Betrieben |
| --- | --- | --- |
|  | Amtshilfe | - Ausleuchten von Unfallstellen - Verkehrslenkende Maßnahmen - Leichenbergung - Tür öffnen - Beseitigung von Öl- und Kraftstoffspuren etc. |
|  | Sonstige Serviceaufgaben | - Begleitung von Umzügen - Unterstützung bei Sportveranstaltungen - Parkplatzdienst bei besonderen Veranstaltungen - Gestellung von Gerätschaften - Technische Logistik etc. |

Zusätzlich wurden der Freiwillige Feuerwehr Kaufungen vom Landkreis Kassel Aufgaben im überörtlichen Brandschutz übertragen. Die Feuerwehr hat im überörtlichen Brandschutz für die Gemeinden Nieste, Niestetal, Helsa, Söhrewald und Lohfelden technische Hilfe zuleisten.

#### Lage des Feuerwehrhauses

# Gefährdungspotential

## Angaben zur Gemeinde

Kaufungen erstreckt sich im Lossetal im Osten des Kasseler Beckens, dicht vor dem sanft ansteigenden Buntsandsteinbergland des Kaufunger Waldes und der Söhre. Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Oberkaufungen und Niederkaufungen mit Papierfabrik, die sich am l. Dezember 1970 freiwillig zu einer Gemeinde zusammenschlossen.

Die Gesamtfläche der Gemeinde Kaufungen beträgt 26,12 qkm. Hierbei ist die maximale Ausdehnung von Ost nach West 8 km und von Nord nach Süd 6 km. Die höchste Erhebung liegt bei 350 m über NN und der tiefste Punkt bei 180 m über NN. Die durchschnittliche Höhe liegt zwischen 200 und 230 m über NN. Die Entfernung zu den angrenzenden Städten und Gemeinden betragen Kassel 7 km, Niestetal 6 km, Helsa 6 km, Nieste 6 km und Lohfelden 4 km.

Kaufungen hat 13.508 Einwohner (Stand 17.5.2005). Diese verteilen sich auf die Ortsteile wie folgt:

Ortsteil		Oberkaufungen	Niederkaufungen	Papierfabrik	Gesamt

Hauptwohnsitz	5.972			6.145			903		13.020

Nebenwohnsitz	   236			   227			  25		     488

Gesamt		6.208			6.372			928		13.508

Dies ergibt eine Einwohnerdichte von 517 Einwohnern pro qkm. 52 % der Einwohner sind weiblichen Geschlechts und 48 % männlichem Geschlechts. Die Altersstruktur entspricht der demographischen Entwicklung. Der Anteil der ausländischen Mitbürger an der Gesamteinwohnerzahl beträgt 7,4 %.

In Kaufungen gibt es ca. 2500 Arbeitsplätze. 935 Personen haben ein Gewerbe angemeldet. Die Arbeitslosenquote im Landkreis Kassel liegt bei 9,2 % (Mai 2005).

| ## Verkehrsinfrastruktur der Gemeinde Kaufungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (in Km bzw. Anzahl) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaufungen | BAB |  | BAB-ähnl. Straßen (4-spurig) | Kraftfahr straßen |  |  | Bundes- straßen |  | Land- straßen |  | Kreis- straßen |  |  | Gemeinde-straßen |  |  | DB-Bahn-Anlagen |  | Straßen-bahn |  |  | Brücken Nicht befahrbar |  |  |  |  |  |
| Anzahl | - |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  |  | 203 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| km | - |  | 3 | 5 |  |  | 8 |  | 2 |  | 17,6 |  |  | - |  |  | 8 |  | 8,5 |  |  | - |  |  |  |  |  |

| ## Flächennutzungen |  | in ha oder % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaufungen | bebaute Flächen | Verkehrs- flächen | Grün- flächen | Landwirt- schaftl. Flächen | Wasser- flächen | Wald- flächen | Sonstige Flächen | Gesamt |
| ha | 394 | 218 | 28 | 1.063 | 37 | 810 | 62 | 2.612 |
| % | 15,1 | 8,2 | 1,1 | 40,7 | 1,4 | 31,1 | 2,4 | 100 |

| ## Bebauung/Nutzung/Gebäude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (in % bzw. Anzahl) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gebäude Höchstens 7m Brüstungshöhe | Gebäude Höher als 12 m Brüstungshöhe | Hochhäuser Höher als 23 m Brüstungshöhe | Bauten besonderer Art oder Nutzung | Gebäude mit Beherbergungsbetrieb | Lagergebäude | Gebäude unter Denkmalschutz | "Altstadtbebauung" | Holzfachwerkgebäude ökologisches Bauen | Versammlungsstätten (> 200 Personen) |  | Geschäftshäuser (> 2000 qm Verkaufsfläche) | Großflächige Einzelhandelsbetriebe | Krankenhäuser | Schulen | unterirdische, geschlossene Großgaragen (>1000 qm) | Verwaltungsgebäude (> 2000 qm Nutzfläche) |  | Heime für Kinder, alte Menschen, Behinderte, Kranke |  |  |
| Kaufungen | 90% | 10% | 0 | 20 | 5 | 7 | 143 | - | 20% | 1 |  | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | 2 |  |  |

Bei den Gebäuden sind als besondere Risikoschwerpunkte zu nennen:

- DRK-Klinik und Altenpflegeheim

- Altenheim Ziegeleiweg

- Altenheim Raiffeisenstraße

- die 6 Kindertagesstätten

- ein privater Kindergarten

- die Gesamtschule

- die 2 Grundschulen

- Regionalmuseum

- Stiftkirche mit Stifthof

- Tierklinik

- Aussiedlerhöfe

- JVA Kassel III Oberkaufungen

- Kommune Niederkaufungen

- Tiefgarage Galgengraben

- Kfz-Neufahrzeuge Außenlager Papierfabrik

- Speditionsanlage Firma Schenker

- Speditionsanlage Firma Ullrich

- Anbieter von technischen und medizinischen Gasen Firma AIR LIQUIDE

- Messtechnikhersteller Firma Siebert & Kühn

- Kunststoffverarbeitungsbetrieb Firma Wülfing und Hauck

- Speditionsanlage Firma DMS Kleiderspedition

- Stahl- und Metallhandel Firma Klöckner

- Stahl- und Metallhandel Firma Hackländer

- Maschinenfabrik Firma Ponndorf

- Holzhandel Firma Riffer

- Speditionsanlage Firma Busse

Zahlreiche Gewerbebetriebe teilweise in den Ortskernen arbeiten mit Gefahrstoffen. Die enge Bebauung in alten Fachwerkortskernen stellt ein weiteres Gefahrenpotenzial dar.

## Löschwasserversorgung

Eine angemessene Löschwasserversorgung mit einem ausreichenden Hydrantennetz ist vorhanden. Über drei Hochbehälter werden 1200,00 m3 Löschwasser vorrätig gehalten. Ein Löschwasserkataster mit Plänen 1:2.000 wird geführt. Es bestehen offene Wasserentnahmestellen, wie z.B. die Losse und den Steinertsee. Des weiteren stehen zusätzlich Löschwasserzisternen zu Verfügung. Die Löschwasserversorgung wird vom Bauamt der Gemeindeverwaltung überwacht und unterhalten. Um im Einsatzfall die Löschwasserversorgung sicherzustellen, werden die Wassermeister zum Schieberöffnen mit alarmiert.

Kritisch ist die Versorgung mit Löschwasser bei den Aussiedlerhöfen zu sehen.

# Schutzziele

## Schutzzielfestlegung

Die Gemeinde Kaufungen muss eigenständig unter Berücksichtigung des örtlichen Gefährdungspotenzials Schutzziele definieren und damit über das Sicherheitsniveau in ihrem Bereich entscheiden. Die Mindestschutzziele sind im HBKG festgelegt.

## Grundziele

In § 3 Abs. 2 des HBKG wird ein Grundziel vorgegeben:

„Die Gemeindefeuerwehr ist so aufzustellen, dass sie in der Regel zu jeder Zeit und an jedem Ort ihres Zuständigkeitsbereiches innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung wirksame Hilfe leisten kann."

Anmerkung: In verschiedenen Kommentaren zum HBKG wird diesbezüglich einvernehmlich von der zuständigen Feuerwehr und nicht der Feuerwehr im Allgemeinen, was auch ggf. die entgegennehmende Notrufstelle (i.d.R. Leitstelle) sein könnte, gesprochen. D.h. der Zeitraum von der Notrufannahme bis zur Alarmierung der zuständigen Feuerwehr ist in diesem Fall nicht in die Hilfsfristenzeit einzurechnen.

Aufgabe der Gemeinde ist es, auf der Basis dieser Mindestforderung unter Berücksichtigung des Gefahrenpotenzials der Gemeinde konkrete Schutzzielfestlegungen zu definieren. An diesen Schutzzielen orientiert sich die Qualität des Brandschutzes hinsichtlich Technik, Organisation und Personal.

Im Brandschutz und der Allgemeinen Hilfe ist die Qualität über drei Faktoren zu bemessen:

- Hilfsfrist

- Funktionsstärke

- Erreichungsgrad

Um nun nicht alle möglichen Einsatzszenarien, die vorkommen können, zu bewerten, beschränkt sich diese Betrachtung auf drei Musterszenarien:

Dieses sind:

- Wohnungsbrand im Obergeschoss eines mehrgeschossigen Gebäudes mit verqualmten Rettungswegen und gefährdeten Personen

- Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen in einem PKW

- Gefahrgutunfall als Transportunfall auf Straße oder Schiene

## Szenario Wohnungsbrand

Ereignis

Der Wohnungsbrand ist ein Ereignis, mit dem immer zu rechnen ist. Während sich früher die Brände mehr im Bereich der Landwirtschaft bzw. schadhafter Feuerstätten ereigneten, so sind es heute mehr die zahlreichen Elektrogeräte in den Privathaushalten.

Eine Brandbekämpfung erfolgt i .d.R. durch den sog. „Innenangriff', also mit Atemschutz, da meistens, wie angenommen, die Räumlichkeiten verqualmt sind und auch dort mit Atemgiften zu rechnen ist.

Hilfsfrist

Die zeitkritische Aufgabe bei einem Brand ist die Menschenrettung. Nach der Bundesstatistik ist die häufigste Todesursache bei Wohnungsbränden die Rauchgasintoxikation (CO-Vergiftung). Nach wissenschaftlichen Untersuchungen der Orbit-Studie in den 70er-Jahren liegt die Reanimationsgrenze für Rauchgasvergiftungen bei ca. 17 Minuten nach Brandausbruch.

Für die Sicherheit der eingesetzten Kräfte und zur Verhinderung der schlagartigen Brandausbreitung muss der Löscheinsatz vor dem sog. „Flash-Over" liegen, der bei einem Wohnungsbrand etwa 18 bis 20 Minuten nach Brandausbruch ggf. auftritt. Folglich sind für die Festlegung der Hilfsfrist folgende Grenzwerte anzusetzen:

Erträglichkeitsgrenze für eine Person im Brandrauch:	ca. 13 Minuten

Reanimationsgrenze für eine Person im Brandrauch:	ca. 17 Minuten

Zeit vom Brandausbruch bis zum Flash-Over:          ca. 18 bis 20 Minuten

Funktionsstärke

Der Feuerwehreinsatz ist i.d.R. nach wie vor personalintensiv. So müssen zur Menschenrettung und zur Brandbekämpfung beim „kritischen Wohnungsbrand" mindestens 14 Einsatzfunktionen am Tage zur Verfügung stehen. Da in der Nacht mit einer späteren Brandentdeckung zu rechnen ist und dann auch mehr Personen betroffen sein können, werden hier mindestens 16 Einsatzfunktionen benötigt. Diese können als eine Einheit oder durch Addition mehrerer Einheiten dargestellt werden. Sofern die Einheiten nicht gleichzeitig eintreffen, kann mit den zuerst eintreffenden Kräften i.d.R. nur die Menschenrettung und die Vornahme eines ersten Rohres zur Brandbekämpfung unter vorübergehender Vernachlässigung der Eigensicherung eingeleitet werden.

Um die Menschenrettung noch rechtzeitig durchführen zu können, sind beim „kritischen Wohnungsbrand" die ersten Kräfte (mind. sechs Funktionen) innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung erforderlich. Dabei gehen zwei Funktionen mit Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor. Zwei weitere Funktionen unterstützen hierbei bzw. retten Personen aus oberen Geschossen über tragbare Leitern. Die Leiter muss zusammen mit dem Fahrzeugführer vom Fahrzeug entnommen werden (Vornahme von Steckleitern mit mindestens drei Personen, gemäß UVV). Als sechste Einsatzfunktion fungiert der Maschinist (Fahrer). Die zusätzlichen zwei Einsatzfunktionen in der Nacht können dann ebenfalls unter Atemschutz eingesetzt werden. Nach weiteren fünf Minuten (dieses sind dann 15 Minuten nach Alarmierung), müssen vor einem möglichen „Flash-Over" mindestens alle 14 bzw. 16 Funktionen vor Ort sein.

Zu den dann bereits vor Ort befindlichen sechs bzw. acht Einsatzfunktionen sind sechs weitere Funktionen zur Unterstützung bei der Menschenrettung, zur Brandbekämpfung, zur Entrauchung sowie zur Eigensicherung der Einsatzkräfte erforderlich. Weitere zwei Funktionen werden für die Koordinierung und Einsatzleitung (Zugführer mit Führungsgehilfen) benötigt. Die Aufgaben der Funktionen richten sich nach den einsatztaktischen Erfordernissen.

Nach örtlichen Gegebenheiten und der Risikobetrachtungen sind ggf. die Funktionszahlen zu erhöhen und die Zeitwerte zu reduzieren (z.B. in Schulen, Altenheimen).

## Szenario Verkehrsunfall

Ereignis

Verkehrsunfälle mit eingeklemmter(n) Person(en) gehören heute bereits zu den Standardeinsätzen von Feuerwehren entlang von stark befahrenen Straßen. In der Gemeinde Kaufungen sind dieses insbesondere die B7 sowie einige Kreisstraßen.

Die immer aufwendigere Fahrzeugtechnik, wie z.B. Seitenaufprallschutz, Airbags und pyrotechnische Gurtstraffer, verlangt immer modernere Rettungsmittel.

Hilfsfrist

Bei einem Verkehrsunfall ist die schnellstmögliche Erstversorgung von verletzten Personen eine zeitkritische Aufgabe. Lebensbedrohliche Blutungen und/oder Schockzustände sowie ein eventueller Brand des Kraftfahrzeuges müssen sofort und ohne Zeitverzug abgearbeitet werden. Hierbei gilt, dass die gesetzliche Hilfsfrist von 10 Minuten zwar verbindlich ist, aus der Medizin ist jedoch bekannt, dass diese Zeit für eine mögliche Reanimation (z.B. Herzstillstand) zu lang ist. Mit der dezentralen Verteilung der Hilfskräfte und einer Grundausbildung in Erster Hilfe sowie entsprechender Sanitätsausstattung ist eine Erstmaßnahme möglich.

Die schonende Befreiung von Personen in Zusammenarbeit mit dem Notarzt muss zügig erfolgen, damit der/die Verletzte schnell stabilisiert und abtransportiert werden kann.

Funktionsstärke

Auch der Verkehrsunfall oder die Technische Unfallhilfe allgemein ist personalintensiv. Für einen Verkehrsunfall mit einem betroffenen Fahrzeug sind am Tage mindestens 14, in der Nacht mindestens 16 Einsatzfunktionen erforderlich. Für die Erstversorgung einer betroffenen Person sind zwei Einsatzfunktionen erforderlich. Diese übernehmen auch das sogenannte „Glasmanagement", also das Beseitigen der gefährlichen Glasscheiben und Splitter.

Zwei weitere Funktionen übernehmen die Absicherung der Unfallstelle und bauen den sog. 3-fachen Brandschutz (Wasser, Pulver, Schaum) auf. In der Nacht sind zwei zusätzliche Funktionen zum Ausleuchten der Einsatzstelle erforderlich. Zusammen mit dem Fahrer (zugleich Maschinist) und dem Fahrzeugführer beträgt die Mindestfunktionsstärke der ersten Einheit somit am Tag sechs und in der Nacht acht Einsatzfunktionen.

Weitere sechs Funktionen befreien die betroffene(n) Person(en) mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug und zwei weitere Funktionen werden für die Koordinierung, d.h. Einsatzleitung (Zugführer mit Führungsgehilfen) benötigt.

Sehr häufig ist mit dem Zusammenstoß von zwei Kraftfahrzeugen zu rechnen. Dann ist eine zeitgleiche Befreiung von zwei oder mehr Personen in beiden Fahrzeugen erforderlich. Die Funktionsstärke ist dann je weiterem betroffenen Fahrzeug um sechs Einsatzfunktionen zu erhöhen.

## Szenario Gefahrstoffunfall

Ereignis

In Kaufungen gibt es keine atomare, biologische bzw. chemische Industrie im klassischen Sinne. Ein mögliches Ereignis ist ein Transportunfall auf der Straße oder der Schiene. Die Möglichkeit besteht im Bereich der B7 und auf der Bahnstrecke im Bereich des OT Papierfabrik.

Die Rettung betroffener Personen und der Schutz der Umwelt haben dabei Priorität. Weitere Maßnahmen, z.B. Umpumpen von Medien (z.B. Säuren, Laugen) können anschließend durch Fachfirmen ohne Zeitdruck abgearbeitet werden.

Hilfsfrist

Ausgehend vom Transportunfall gilt eine ähnliche Annahme wie beim Verkehrsunfall, d.h. die Rettung des eingeklemmten Fahrers, Lokführers oder anderer Betroffener steht im Vordergrund. Als Mindestschutz für die eigenen Kräfte vor gefährlichen Stoffen und Gütern werden die abzuarbeitenden Maßnahmen mit Atemschutzgeräten durchgeführt, wobei hier sehr oft akute Brand- oder Explosionsgefahr besteht. Ebenfalls -möglichst schnell- muss aber auch die Umwelt geschützt werden, d.h. es müssen Kanaleinläufe abgedichtet werden und austretende gefährliche Stoffe an der weiteren Ausbreitung durch eindämmen, aufnehmen oder abbinden gehindert werden.

Funktionsstärke

Der Gefahrstoffeinsatz ist generell personal- und zeitintensiv. Wie bei einem Verkehrsunfall sind für die Erstversorgung einer betroffenen Person zwei Einsatzfunktionen erforderlich. Diese übernehmen auch das sog. „Glasmanagement", also das Beseitigen der gefährlichen Glasscheiben und deren Reste. In der Regel erfolgt das Vorgehen dieses Trupps beim Gefahrstoffeinsatz unter Atemschutz als Eigenschutzmaßnahme.

Zwei weitere Funktionen übernehmen die Absicherung der Unfallstelle und bauen einen 3fach Brandschutz auf. In der Nacht sind zwei Funktionen zum Ausleuchten der Einsatzstelle erforderlich. Zusammen mit dem Fahrer (zugleich Maschinist) und dem Fahrzeugführer beträgt die Mindestfunktionsstärke der ersten Einheit am Tag sechs und in der Nacht acht Einsatzfunktionen.

Die Abarbeitung des eigentlichen Gefahrstoffeinsatzes erfolgt durch weitere 12 Funktionen mit zusätzlicher besonderer Ausstattung. Zwei Funktionen führen Maßnahmen unter Atemschutz und mit Chemikalienschutzanzug durch. Zwei weitere stehen als Sicherungstrupp bereit. Zwei Funktionen bringen als Unterstützungstrupp Gerätschaften zur Einsatzstelle, wobei je nach Lage Atemschutz getragen wird. Der Melder steht für weitere Aufgaben wie z.B. Messungen, Informationsbeschaffungen oder Atemschutzüberwachungen zur Verfügung. Der Fahrzeugführer leitet den Einsatz seiner Kräfte und der Maschinist versorgt die Einsatzstelle mit Energie, weiteren Gerätschaften und Wasser für die Notdekontamination. Die Besatzung des Gerätewagen-Gefahrgut (3 Funktionen) stellt Geräte bereit und baut eine Notdekontamination auf.

Weitere zwei Funktionen werden für die Koordinierung und Einsatzleitung (Zugführer mit Führungsgehilfen) benötigt. Die Gesamtfunktionsstärke beträgt somit am Tag 20 und in der Nacht mindestens 22 Einsatzfunktionen.

# Soll – Struktur / Gefährdungsanalyse

## Überprüfung der Flächendeckung nach Hilfsfristvorgabe

Der erste Schritt der Feuerwehrbedarfsplanung ist die Überprüfung, inwieweit die Gefahrenabwehr flächendeckend erfolgen kann. Dies erfolgt zunächst losgelöst von einer Einbeziehung der Einsatzfahrzeuge. Auf der Grundlage der gesetzlichen Hilfsfristvorgaben ergeben sich die möglichen mittleren Fahrstrecken für die Einsatzfahrzeuge. Auf der nachfolgenden Flächenkarte wurde um den Feuerwehrstützpunkt herum die mittleren Fahrstrecken eingetragen.

Damit dies aber differenziert möglich ist, gilt es zunächst für den Standort die durchschnittliche Ausrückzeit und nach den beschriebenen Vorgaben die mittlere Fahrzeit festzustellen. Dazu gehört auch die Feststellung der Erkundungszeit. Als mittlere Erkundungszeit hat sich als Erfahrungswert 1 Minute festgelegt.

Als Standard für eine Freiwillige Feuerwehr gilt eine mittlere Ausrückzeit von 5 Minuten.

Erfahrungsgemäß liegt die Ausrückzeit in der Tageszeit (T) höher als für die Nachtstunden (N).

Das HBKG verlangt grundsätzlich eine Gefahrenabwehrversorgung rund um die Uhr. Das bedeutet, sofern keine kompensatorischen Maßnahmen getroffen werden, dass immer der schlechtere der ermittelten Werte (längere Ausrückzeit!) für die Berechnung der Fahrstrecke herangezogen werden muss.

Die Anfahrtzeit (tAnf) ergibt sich als Differenz zwischen der Hilfsfrist (tHilf) sowie der Ausrückzeit

(tAus) und der Erkundungszeit (tErk).

tAnf    tHilfs - (tAus + tErk)

Dies ergibt folgende Flächenabdeckung für die Gemeinde Kaufungen:

Um von einer ausreichenden Flächendeckung im Bereich der Gefahrenabwehr sprechen zu können, muss eine räumliche Deckung des infrastrukturell erschlossenen Gemeindegebietes vorliegen.

Die räumliche Deckung ist gewährleistet. Der westliche Bereich des Ortsteiles Papierfabrik ist aber als kritisch anzusehen. Durch Alarmfahrten und –übungen der Feuerwehr wurde festgestellt, dass auch dieser Bereich innerhalb der Hilfsfristen erreicht wird.

## Risikoerfassung / Bestimmung der notwendigen Mindestausstattung

Mit dem Nachweis einer Flächendeckung ist die allgemeine Überprüfung abgeschlossen. Es folgt nun die Risikoabschätzung des Gemeindegebietes.

Das Risiko definiert sich als das Produkt aus „Größe eines Schadensereignisses" und der „Wahrscheinlichkeit" (statistische Häufigkeit) eines Ereignisses.

Risiko = „Schadensgröße" x Wahrscheinlichkeit (Häufigkeit)

Da aber nicht eine einzelne Art und Weise der Bewertung des Risikos entscheidend für die Situation in einer Gemeinde sein kann, ist es sinnvoll, ein sogenanntes gemitteltes Risiko zugrunde zu legen. Dies erfolgt im mathematischen Sinne durch eine einfache Addition. Das bedeutet, das Gesamtrisiko ergibt sich aus einer Addition der einzelnen Risikofaktoren (R1 + R2 + R3... = Rges, Ergebnisse der einzelnen Erfassungsbogen) für das Einsatzaufkommen, die Einwohnerzahl, den örtlichen Betrieben und aus den außergewöhnlichen Risiken. Mit dieser Verfahrensweise kann möglichen individuellen, eventuell überzogenen Betrachtungen vorgebeugt werden,

Grundlage ist jedoch die Erhebung korrekter Daten und eine objektivierte Betrachtung der Ergebnisse.

Um eine Unterscheidung für beispielweise die „Größe von Schadensereignissen" zu erhalten, wird eine sogenannte „fiktive Ereigniszahl" benutzt. Diese gibt u.a. den Schadensereignissen eine Gewichtung und hilft unterscheiden in „geringfügige-, mäßige- und schwerwiegende Schadensereignisse". Aus der reinen statistischen Auflistung heraus wäre diese Aussage nicht ohne weiteres möglich. Die „fiktive Ereigniszahl" als Bestandteil dieser Betrachtungsweise, ist aber kein wahrer Wert, sondern wie der Name schon sagt, rein fiktiv. Mit den Faktoren 1,10 und 100 wird der Schwere bzw. Bedeutung der Ereignisse, also eine Gewichtung zugeordnet. Dies trägt auch dem Aufwand den eine Feuerwehr zu leisten hat teilweise Rechnung.

Die Wahrscheinlichkeit wird sozusagen als Rückblick auf die durchschnittliche Verteilung der Einsätze nach Einsatzart (Brand- oder Hilfeleistungseinsätze) definiert, oder bei den betrieblichen Risiken gestuft nach Betriebsgruppen, bezogen auf die Gesamtzahl der Betriebe.

Mit der Summe aus den Risikowerten wird in einer vom Institut der Feuerwehr in Sachsen-Anhalt erstellten Tabelle das Risiko auf einer zehnstufigen Skala ermittelt. Diese Prozedur wird für die verschiedenen Risiken in ähnlicher Weise durchgeführt.

Der daraus ermittelte Gesamtrisikofaktor legt die Mindestausstattung der Feuerwehr in Anlehnung an die Feuerwehrorganisationsverordnung fest.

Für die festgestellten Sonderrisiken NBC (Anwesenheit von Einrichtungen mit nuklearen-, biologischen- und chemischen Risiken) oder W (Gewässer) ist die Ausstattung der Feuerwehr zusätzlich um adäquate Sonderfahrzeuge nach Tabelle der FwOVO zu ergänzen.

Anhand der tatsächlichen Einsätze pro Jahr wird das Risiko R1 bemessen.

Das Risiko R2 bewertet die Gefahren, die in Wohn- und Freizeitbereichen entstehen können. Die Ermittlung des Risikos R2 geschieht über die Einwohnerzahl des jeweils betrachteten Ortsteiles. Die Mindestausrüstung einer Feuerwehr in Städten und Gemeinden ist allein in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl festzulegen. Dies empfiehlt auch der Hessische Landesfeuerwehrverband in seinen Durchführungshinweisen zur Erstellung einer Feuerwehrbedarfsplanung.

Das Risiko R3 bewertet die Risiken infolge der Gefahren durch Fertigung, Transport und Lagerung im Zusammenhang mit Produktionsaktivitäten. Als alleinige Kennzahl für all diese Faktoren wird die „Zahl der Beschäftigten" zugrunde gelegt. Besondere Umstände, wie z.B. die Berücksichtigung von speziellen Betrieben (Betriebe mit hohem Gefährdungspotential aber einer geringen Anzahl an Beschäftigten, Landwirtschaftliche Unternehmen mit einer großen Anzahl an Tieren, Vorratsräume für die Vorhaltung von Heu, Stroh und Futtermitteln, Beherbergungsstätten in denen Unterkunftsmöglichkeiten angeboten etc.) wurden in der Ermittlung des Risikos R3 berücksichtigt.

Durch das Risiko R4 werden die besonderen Risiken einer Kommune analysiert. Dadurch wurde die Möglichkeit geschaffen, auch Gefahren zu bewerten, die im Risiko R3 nicht ausreichend bewertet werden konnten.

Das Gesamtrisiko Rges wird nach Ermittlung der Risiken R1 bis R4 ermittelt. Anhand des Gesamtrisikos kann man dann die Empfehlung für die Mindeststärke der Feuerwehr ablesen und diese Mindestausstattung mit den vorhandenen Mitteln vergleichen um so das Ergebnis der Bedarfsdeckung zu ermitteln.

Auf den Folgenden Seiten folgt die Risikoermittlung für die Gemeinde Kaufungen:

## Ermittlung des Gesamtrisikos

Risikokategorie B

„ Brand “

| Gemeinde Kaufungen/ Ortsteil | B 1 Weitgehend offene Bebauung, im wesentlichen Wohngebiete Gebäudehöhe bis 7m Brüstungshöhe. Keine nennenswerten Gewerbebetriebe. Keine Bauten besonderer Art oder Nutzung | B 2 Überwiegend offene Bebauung, teilw. Reihenbebauung, überwiegend Wohngebiete Gebäudehöhe bis 7m Brüstungshöhe. Einzelne kleinere Gewerbebetriebe, Handwerksbetriebe, klein. Landwirtschaft Beherbergungsbetriebe Keine oder nur eingeschossige kleine Bauten besonderer Art oder Nutzung | B 3 Offene und geschlossene Bebauung, Mischnutzung, überwiegend Wohngebiete, Gebäudehöhe über 12m Brüstungshöhe, Landwirtschaft Gewerbebetriebe ohne erhöhten Gefahrstoffumgang oder mit Werkfeuerwehr, kleinere Bauten besonderer Art oder Nutzung | B 4 Zum überwiegenden Teil großflächig geschlossene Bebauung, Mischnutzung mit Gewerbebetrieben. Gebäudehöhe über 23m Brüstungshöhe, Industrie und Gewerbebetriebe mit erhöhtem Gefahrstoffumgang ohne Werkfeuerwehr, große Objekte besonderer Art oder Nutzung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oberkaufungen |  |  |  | X |
| Niederkaufungen |  |  |  | X |
| Papierfabrik |  |  |  | X |

Risikokategorie T

„Allgemeine Hilfe“                ( lfd. Kilometer )

| Gemeinde | T 1 Kleinere Ortsverbindungsstraßen keine Gewerbegebiete oder kleine Handwerksbetriebe | T 2 Größere Ortsverbindungsstraßen z.B. Kreis- u. Landstraßen Kleinere Gewerbebetriebe oder größere Handwerksbetriebe | T 3 Kreis- u. Landstraßen, Bundesstraßen Größere Gewerbegebiete ohne Schwerindustrie | T 4 Schnellbefahrene Straßen, z.B. Autobahnen und vierspurige Bundesstraßen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Kaufungen |  |  | 19,6 | 8 |

Risikokategorie W

„ Wassernotfälle “            ( in qkm oder % der Gesamtfläche)

| Gemeinde | W 1 Keine nennenswerten Gewässer vorhanden, kleinere Bäche | W 2 Größere Weiher und Badeseen Flüsse und Seen ohne gewerbliche Schifffahrt | W 3 Flüsse und Seen mit gewerblicher Schifffahrt, Bundeswasserstraßen |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaufungen | - | 1,4 % | - |

Risikokategorie NBC

„ Nukleare, Biologische, Chemische Stoffe “  (Anzahl)

|  | NBC I |  |  | NBC II |  |  | NBC III |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gemeinde | Kein genehmi-gungspfl. Umgang mit radio. Stoffen | Keine An-lagen oder Betriebe mit biog-efährd. Stoffen | Kein bedeutender Umgang mit Gefahrstoffen | Betriebe die mit radioaktiven Stoffen umgehen und gem FwDV 9/1 in die Gefahrenstufe I Eingestuft sind | Betriebe und Anlagen, mit biogef. Stoffen der Stufe BIO I (vfdb-Richtlinie 10/02) | Betriebe mit geringem Umfang an Gefahrstoffen, die aber nicht der Störfallverordnung unterliegen. Lagerung von Gefahrstoffen mit geringem Gefahrenpotential keine Chemikalienlager | Betriebe die mit radioaktiven Stoffen umgehen und nach FwDV 9/1 in die Gefahrenstufe II oder III eingestuft werden | Betriebe die mit biogefährdenden Stoffen der Stufe BIO II oder BIO III (vfdb-Richtlinie 10/02)umgehen | Betriebe und Anlagen mit Gefahrstoffen die der Störfallverordnung unterliegen, Chemi-kalienhandlungen die nicht der Störfallverordnung unterliegen |
| Kaufungen |  |  |  |  |  | 45 |  |  | 1 |

## Zusammenfassung der Risikoermittlung

Aus der vorrangegangenen Risikoermittlung ergibt sich folgende Empfehlung an die personellen und materiellen Anforderungen der Freiwilligen Feuerwehr Kaufungen:

Personelle Mindeststärke			46 Einsatzkräfte + 100 % Personalreserve

Fahrzeugempfehlung			1 Einsatzleitwagen

1 Löschgruppenfahrzeug 16/25

1 Tanklöschfahrzeug 16/25

1 Drehleiter mit Korb

1 Rüstwagen

1 Mannschaftstransportwagen

1 Nachschubfahrzeug

1 Rettungsboot oder Mehrzweckboot

Zusatzbeladung Gefahrgut

# Ist - Struktur

## Personalstruktur

| Personalstärke insgesamt |  | Anzahl |
| --- | --- | --- |
| Einsatzpersonal |  | 38 |
| Jugendfeuerwehr |  | 23 |
| Spielmannzug |  | 30 |
| Alters- und Ehrenabteilung |  | 15 |
| Fachberater, Notfallseelsorger (Art), u.ä. |  | - |
| Personal insgesamt |  | 106 |
| davon Helfer im Kats |  | 1 |
| Altersstruktur Einsatzpersonal |  | Anzahl |
| Alter bis 26 Jahre |  | 10 |
| Alter bis 40 Jahre |  | 18 |
| Alter bis 50 Jahre |  | 7 |
| Alter 60 Jahre |  | 3 |
| Durchschnittsalter |  | 34,18 Jahre |
| Einsatzdiensttauglichkeit |  | Anzahl |
| Anteil Einsatzpersonal Gesamtstärke |  | 38 |
| Atemschutztauglichkeit gem. G 26 |  | 18 |
| Anteil Atemschutzgeräteträger an Gesamtstärke Einsatzpersonal |  | 47,37 % |

| Laufbahnausbildung |  | Anzahl |
| --- | --- | --- |
| Grundlehrgang |  | 37 |
| Truppführer |  | 29 |
| Atemschutzgeräteträger I |  | 18 |
| Atemschutzgeräteträger II |  | 3 |
| Atemschutzgerätewart I |  | 6 |
| Atemschutzgerätewart II |  | 3 |
| Sprechfunk |  | 32 |
| Maschinist |  | 28 |
| Drehleitermaschinist |  | 1 |
| TH-Bau |  | 4 |
| TH-Vu |  | 12 |
| Kartenkunde |  | 12 |
| Gefahrgut I |  | 6 |
| Gefahrgut II |  | 2 |
| Strahlenschutz I |  | 5 |
| Strahlenschutz II |  | 1 |
| Strahlenspürtrupp |  | 1 |
| Florix |  | 1 |
| Schiedsrichter |  | - |
| Gruppenführer |  | 15 |
| Zugführer |  | 10 |
| Leiter einer Feuerwehr |  | 3 |
| VB Baul. Brandschutz |  | 1 |
| VB f. Führungskräfte |  | 2 |
| Führer v. Führgr. oder Verb. |  | - |
| Führer v. Führgr. oder Verb. incl. Luftbeob. |  | 1 |
| Coach für Feuerwehren. |  | - |
| Ausbilderfunktionen |  | Anzahl |
| Kreisausbilder Truppmann |  | 2 |
| Kreisausbilder Truppführer |  | 2 |
| Kreisausbilder Atemschutz |  | - |
| Kreisausbilder Funk |  | - |
| Kreisausbilder Maschinist |  | 1 |
| Kreisausbilder Motorsäge |  | - |
| Sicherheitsfachkräfte, Gerätewarte |  | Anzahl |
| Gerätewart |  | 1 |
| Atemschutzverantwortlicher |  | 1 |
| Atemschutzgerätewart I |  | 1 |
| Atemschutzgerätewart II |  | 1 |
| Sicherheitsbeauftragter |  | 1 |
| Hauswart |  | - |
| Ausbildung Rettungsdienst |  | Anzahl |
| Erste Hilfe |  | 36 |
| Sanitäter der Feuerwehr |  | 1 |
| Führerscheine |  | Anzahl |
| Kfz-Klasse 2 (bis 1998) |  | 10 |
| Kfz-Klasse 3 (bis 1998) |  | 26 |
| Kfz-Klasse B (ab 1999) |  | 4 |
| Kfz-Klasse C1(ab 1999) |  | 1 |
| Kfz-Klasse C (ab 1999) |  | 2 |
| Bootsführerschein |  | - |

| Amtsorganisation |  |  | Anzahl |
| --- | --- | --- | --- |
| Leiter der Feuerwehr |  |  |  |
| Gemeindebrandinspektor |  |  | 1 |
| Stv. Gemeindebrandinspektor |  |  | 1 |
| Werkstattdienste |  |  |  |
| Sicherheitsbeauftragter |  |  | 1 |
| Atemschutzverantwortlicher |  |  | 1 |
| Atemschutzgerätewart |  |  | 1 |
| Gerätewart |  |  | 1 |

## Alarmierung

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kaufungen werden mit Tonrufmeldeempfängern oder ggf. über die vorhandene Sirenenanlage alarmiert.

Die Bevölkerung wird ebenfalls über die Sirenenanlage alarmiert und vor Großschadensereignissen gewarnt.

## Verfügbarkeit des Personals

| Verfügbarkeit Einsatzdienstpersonal |  | Anzahl |
| --- | --- | --- |
|  |  | Einsatzpersonal einschl. Atemschutz |
| Lage Arbeitsplatz, Wohnsitz |  |  |
| Arbeitsplatz im Einsatzbereich |  | 4 |
| Arbeitsplatz im Umkreis von 10 km |  | 7 |
| Arbeitsplatz im Umkreis von 20 km |  | 25 |
| Arbeitsplatz im Umkreis von > 20 km |  | 2 |
| Wohnsitz im Einsatzbereich |  | 38 |
| Wohnsitz außerhalb Einsatzbereich |  | 5 |

| Problematik Beschäftigungsverhältnis | Anzahl |
| --- | --- |
| Erhebliche Probleme am Arbeitsplatz | 8 |
| Probleme am Arbeitsplatz | 5 |
| keine Probleme am Arbeitsplatz | 25 |
| Selbstständige | 5 |
| im privaten Beschäftigungsverhältnis | 30 |
| im öffentlichen Dienst beschäftigt | 3 |
| im Schichtdienst Tätige | 7 |

## Fahrzeuge / Ausrüstung

#### Feuerwehrfahrzeuge

|  | Typ | Baujahr | Ersatzbeschaffung Jahr |
| --- | --- | --- | --- |
| Einsatzleitwagen |  |  |  |
| ELW 1 | MB | 1990 | 1999 |
| Löschfahrzeuge |  |  |  |
| LF 16/12 | MAN | 1999 | 2024 |
| LF 16TS | MB | 1982 | 2007 |
| TLF 16/24 | MB | 1994 | 2019 |
| HTLF 16/25 | MAN | 2005 | 2030 |
| Rüst- und Gerätewagen |  |  |  |
| GW - N | MB | 1995 | 2020 |
| Feuerwehranhänger |  |  |  |
| Öl |  | 1978 |  |
| TSA | CSA | 1968 |  |
| Rettungsboot |  |  |  |
| Sonstige Fahrzeuge |  |  |  |
| MTF | VW | 1992 | 2017 |
| #### Zusatzbeladung, Besonderheiten |  |  | Anzahl |
| Messkoffer |  |  | 1 |
| Vollschutzanzüge |  |  | 6 |
| Trennschleifer |  |  | 3 |
| Wärmebildkamera |  |  | 1 |
| Sprungretter |  |  | 1 |
| Doppelkammerschlauch |  |  | - |
| Hochdrucklüfter |  |  | 1 |
| Wasserspeicher |  |  | 3.000 ltr |
| Inhalt Löschwassertank |  |  | 4.000 ltr |
| Schaummittel |  |  | 700 ltr |

| Großgeräte |  |  | Typ/Anzahl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrgut - Grundausstattung |  |  | Dräger |  |
| Sprungretter |  |  | 1 |  |
| Wärmebildkamera |  |  | 1 |  |
| Hochdrucklüfter |  |  | 1 |  |
| Kommunikationsmittel (2-m-Band) |  |  | Anzahl |  |
| Handsprechfunkgeräte |  |  | 16 |  |
| Elektrische Betriebsmittel |  | Anzahl | Typ/Leistung |  |
| Stromaggregat 5 KVA |  | 2 |  |  |
| Pumpenaggregate, Art/Typ |  | 4 | 1.200/800 l |  |
| Be- u. Entlüftungsgeräte |  | 1 |  |  |
| Stromkabel, Verteiler, Armaturen u. Ä. |  | 8 |  |  |
| Hydraulische Geräte |  | Anzahl |  |  |
| Hydraulik-Pumpe |  | 2 | 1 Ersatzbeschaffung in 2005 |  |
| Rettungsschere |  | 2 | 1 Ersatzbeschaffung in 2005 |  |
| Spreizer |  | 2 | 1 Ersatzbeschaffung in 2005 |  |
| Rettungszylinder |  | 3 |  |  |
| Pneumatische Geräte |  | Anzahl | Typ/Leistung |  |
| Niederdruck-Hebekissen, Armaturen |  | 2 | 1 |  |
| Greifzug |  | 2 Stück |  |  |
| Kettensägen |  | 3 Stück |  |  |
| Atemschutz |  | Anzahl |  |  |
| Atemschutzgeräte |  | 23 |  |  |
| Ersatzflaschen |  | 28 |  |  |
| Masken |  | 43 |  |  |
| Fluchthauben |  | 10 |  |  |
| Atemschutz-Überwachungstafeln |  | 1 |  |  |
| Schläuche | Im Fahzeug | Im Lager | Gesamt |  |
| B – 5m | 6 | 15 | 21 |  |
| B – 20m | 105 | 98 | 203 |  |
| C 42 – 15m | 8 | 10 | 18 |  |
| C 52 – 15m | 49 | 73 | 122 |  |

|  | Typ | Sack/Stück |
| --- | --- | --- |
| Ölbindemittel (Straße) | Öl Ex Hart | 25 |
| Ölbindemittel (Gewässer) | Eco Perl 66 | 32 |
| Ölschlängel |  | 6 |
| Ölsperre | Länge: 8 m | 1 |
|  | Typ | Sack/Stück |
| Chemikalienbinder | Öl Ex82 | 7 |

## Persönliche Ausstattung

|  | Anzahl Gesamt |
| --- | --- |
| Funkmeldeempfänger | 44 |
| Schlüssel Feuerwehrhaus | 30 |
| Schutzausrüstung |  |
| Helm (Alt) | 50 |
| Helm (Rosenbauer) | 20 |
| Feuerschutzanzug Hessen, komplett | 15 |
| Feuerschutzanzug Hessen, Jacke | 15 |
| Feuerschutzanzug Hessen, Hose | 15 |
| Feuerschutzanzug Hessen, Handschuhe | 15 |
| Feuerschutzanzug Hessen, Haube | - |
| Sicherheitsstiefel, Leder | 47 |
| Sicherheitsstiefel, Gummi | 30 (Jugend) |
| Feuerwehrschutzjacke, Orange | 5 |
| Feuerwehrschutzhose, Blau mit Latz | - |
| Feuerwehrschutzhose, Blau mit Bund | - |
| Feuerwehrsicherheitsgurt | 48 |
| Feuerwehrleine, mit Beutel (20m) | 15 |
| Feuerwehrleine, mit Beutel (30m) | 10 |
| Klappvisier (zum Helm alte Form) | 44 |
| Schnittschutzhose | 6 |
| Schutzhelm mit Gesichts- / Gehörschutz | 3 |
| Brille für Atemschutzmaske | 6 |

## Feuerwehrhaus

| ## Baulicher Zustand |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allgemeines |  |  |  |  |
| Baujahr Feuerwehrhaus | 1994 |  |  |  |
| Jahr der letzten Renov./ Instandsetzung | 2003 |  |  |  |
| Baulicher Zustand des Feuerwehrhauses | gut | mittel | schlecht |  |
|  | Bauliche Mängel vorhanden. Diese können erst nach Abschluss des Rechtsstreitverfahrens mit dem ausführenden Architekten beseitigt werden. |  |  |  |
| Räumlicher Zustand des Feuerwehrhauses | gut | mittel | schlecht |  |

| Stellplätze Fahrzeuge | Länge | Breite | Höhe | Normgerecht Ja / Nein |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stellplatz 1 | 11,98 m | 4,49 m | 5,00 m | Ja |
| Stellplatz 2 | 11,98 m | 4,49 m | 5,00 m | Ja |
| Stellplatz 3 | 11,98 m | 4,49 m | 5,00 m | Ja |
| Stellplatz 4 | 11,98 m | 4,49 m | 5,00 m | Ja |
| Stellplatz 5 | 11,98 m | 4,49 m | 5,00 m | Ja |
| Stellplatz 6 | 11,98 m | 4,49 m | 5,00 m | Ja |
| Abluftanlage f. Fahrzeuge | vorh. | nicht vorh. |  |  |
| Hallentore |  | Breite | Höhe | Normgerecht Ja / Nein |
| Tor Stellplatz Nr.1 |  | 3,42 m | 4,02 m | Ja |
| Tor Stellplatz Nr.2 |  | 3,42 m | 4,02 m | Ja |
| Tor Stellplatz Nr.3 |  | 3,42 m | 4,02 m | Ja |
| Tor Stellplatz Nr.4 |  | 3,42 m | 4,02 m | Ja |
| Tor Stellplatz Nr.5 |  | 3,42 m | 4,02 m | Ja |
| Tor Stellplatz Nr.6 |  | 3,42 m | 4,02 m | Ja |

| Anzahl WC | H.: 4 | D.: 3 | Gemeinsam: - |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Duschen | H.: 3 | D.: 1 | - |
| Anz. Einsatzspinde außerh. Fahrzeughalle | H.: 34 | D.: 12 | - |
| Anz. Einsatzspinde in Fahrzeughalle | H.: 18 | D.: - | - |

| Räume | Anzahl | qm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Schulungsraum Einsatzabteilung | 1 | 112 |  |
| Schulungsraum JFW | 1 | 21 |  |
| gem. Schulungsraum (JFW + Einsatzabt. ) | 1 | 49 |  |
| Lehrmittelraum | 1 | 20 |  |
| Lagerraum | 1 | 12 |  |
| Geräteraum | 1 | 10 |  |
| Büro | 3 | 47 |  |
| Umkleide getrennt v. Fahrzeughalle | 1 | 13 |  |
| Umkleide in Fahrzeughalle (direkt daneben) | 3 | 66 |  |
| Teeküche | 1 | 18 |  |
| Atemschutzwerkstatt | 1 | 36 |  |
| Funkwerkstatt | - | - |  |
| Waschhalle | 1 | 69 |  |
| Schlauchtrockenraum | - | - |  |
| Schlauchturm | 1 | 21 |  |
| Fahrzeughalle | 1 | 355 |  |
| Außenanlagen | Meter |  |  |
| Abstand zw. Hallen u. öffentl. Verkehrsfläche | 16,00 |  |  |
|  | Länge | Breite | qm |
| Übungsfläche/Übungshof | 20 m | 19 m | 380 |
| Anzahl Stellplätze Privat-PKW | 33 |  |  |

## Kosten

| Ausgaben 2004 | Euro |
| --- | --- |
| Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall | 15.558,75 |
| Beiträge zur Unfallversicherung | 8.036,07 |
| Bauliche Unterhaltung | 3.392,92 |
| Unterhaltung Geräte | 5.890,65 |
| Beschaffungen bis 410 € | 2.530,93 |
| Bewirtschaftungskosten/Steuern/Versicherungen | 2.362,37 |
| Stromkosten | 3.641,84 |
| Wassergeld | 555,70 |
| Reinigung/Entsorgung | 1.704,86 |
| Heizkosten | 9.385,39 |
| Kraftfahrzeugunterhaltung | 9.157,02 |
| Dienst- und Schutzbekleidung | 17.691,93 |
| Aus- und Fortbildung | 975,27 |
| Aufwendungen bei Bränden, Hilfeleistung, Übungen, Ölbindemittel | 6.681,43 |
| EDV-Kosten | 71,89 |
| Versicherungen | 592,50 |
| Bürobedarf | 47,28 |
| Bücher, Zeitschriften | 120,40 |
| Post- und Fernmeldegebühren | 3.484,09 |
| Beraterkosten | 7.335,25 |
| Mitgliederbeiträge | 971,40 |
| Personalkostenverrechnung Gemeindebauhof | 4.197,91 |
| Anschaffung von beweglichem Vermögen | 18.230,35 |
| Ausgaben-Gesamt | 122.616,20 |
| Einnahmen 2004 | Euro |
| Einsatzgebühren für Hilfeleistungen | 14.452,84 |
| Allgemeine Erstattungen | 334,50 |
| Verwaltungsgebühren | 35,62 |
| Kostenerstattung für Schadensfälle | 4.491,86 |
| Kostenerstattung Landkreis Kassel für Feuerwehrstützpunkt | 2.500,00 |
| Spenden | 5.000,00 |
| Einnahmen Gesamt | 26.814,82 |

# Soll / Ist – Vergleich / Maßnahmen / Investitionsplan

## Personal

Laut der Empfehlung der vorgenannten Risikoanalyse soll die Personalmindeststärke der Freiwilligen Feuerwehr Kaufungen 46 Einsatzkräfte betragen. Diese wird derzeit mit 38 Einsatzkräften nicht erreicht.

Nach der Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO) sind für taktische Einheiten eine Personal-Ausfallreserve in gleicher Stärke aufzustellen. Diese ist nicht vorhanden.

Mit dem derzeitigen Personal ist der Brandschutz zwar zu gewährleisten, aber als Dauerzustand nicht akzeptabel. Besonders während der Tageszeit an Wochentagen steht zu wenig Personal für die Einsätze zur Verfügung. Diese Personalentwicklung zeigt sich seit Jahren allgemein bei den Feuerwehren ab und wird auch zukünftig eines der Hauptprobleme im Brandschutz bei den Kommunen sein. Da mit einer weiteren Verschlechterung der Personalsituation zu rechnen ist, gilt es rechtzeitig diesem Trend entgegen zuwirken.

Durch verstärkte Personalwerbung und Öffentlichkeitsarbeit soll um Mitglieder für die Einsatzabteilung geworben werden. Von der Gemeinde Kaufungen wird hierzu in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Feuerwehr ein entsprechendes Konzept erarbeitet.

Für die Tagesalarmsicherheit ist es notwendig, dass verstärkt vor Ort erwerbstätige Personen für den Dienst in der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr angeworben werden.

Bei Neueinstellungen der Gemeinde sind Mitglieder der Einsatzabteilung bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung den Mitbewerbern vorzuziehen.

Da die immer umfangreicher werdenden Pflege- und Wartungsarbeiten der Feuerwehrgerätschaften nicht mehr ehrenamtlich zu leisten sind, ist im Fortschreibungszeitraum dieses Bedarfsplanes zu prüfen, ob eine hauptamtliche Kraft für diese Arbeiten eingestellt wird. Diese Problematik trifft nicht nur die Gemeinde Kaufungen. Daher sollte bei Einrichtung dieser Stelle eine Kooperation mit den Nachbargemeinden geprüft werden.

Die Gemeinde wird der Arbeit der Jugendfeuerwehr und den Feuerwehrvereinen besondere Aufmerksamkeit widmen und sie fördern.

Da für die meisten Kaufunger Feuerwehrfahrzeuge die Führerscheinklasse C/CE benötigt wird, bezuschusst die Gemeinde den Mitgliedern der Einsatzabteilung den Erwerb des Führerscheins mit maximal 1022,00 Euro. Die Kosten für die Verlängerung der Führerscheine C/CE werden ebenfalls übernommen.

Finanzielle Mittel für die Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte sind jährlich in ausreichender Höhe bereitzustellen. Fortbildungslehrgänge wie Kettensägenlehrgänge, Training im Flashover-Container etc. sind verstärkt anzubieten. Für das neu anzuschaffende Drehleiterfahrzeug sind in 2006 die Mittel für die Ausbildung von mindestens 6 Drehleitermaschinisten bereitzustellen.

Zur Erhaltung der körperlichen Leistungsfähigkeit sind der Einsatzabteilung angemessene Sportplatz- und Sporthallenzeiten bereitzustellen.

Zum Schutz der Gesundheit der Mitglieder der Einsatzabteilung ist die persönliche Schutzausrüstung immer auf dem neusten Stand zuhalten. Entsprechende Mittel sind jährlich bereitzustellen.

Kosten für Atemschutzträgertauglichkeit (G26), Schutzimpfungen Hepatitis A/B und deren Nachuntersuchungen werden von der Gemeinde übernommen.

## Ausrüstung

Von der Bundesregierung wurde beschlossen, dass bis zum 31. Dezember 2010 ein bundesweites Digitalfunknetz für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben eingerichtet wird. Die Vorbereitungen auf Landesebene laufen. Die Finanzierung der Umstellung vom Analogfunk auf den Digitalfunk ist derzeit noch nicht geregelt. In welcher Höhe sich die Gemeinde an den Kosten für die neuen Digitalgeräte beteiligen muss, steht noch nicht fest und kann derzeit noch nicht bestimmt werden.

Um die technischen Hilfeleistung zu verbessern, wird in 2006 ein Plasmaschneidgerät, das in der Lage ist, alle Metalle in kürzester Zeit zu durchtrennen, und ein Stromerzeuger 13 KVA beschafft. Die Kosten in Höhe von 15.000 € sind im Haushalt bereitzustellen.

Für das Höhenrettungsgerät ist im Jahr 2009 Ersatz zu beschaffen. Hierfür sind im Haushalt entsprechende Mittel zu veranschlagen.

Die Konstruktion der Rollcontainer im Feuerwehrbereich wird derzeit überarbeitet und standardisiert, um Unfälle und Verletzungen sowie eine falsche Handhabung zu vermeiden. Die neue Richtlinie soll verbindlich werden und wird vor der Fortschreibung dieses Planes in Kraft treten. Im entsprechenden Jahr sind für die Umrüstung der Rollcontainer ausreichende Mittel im Haushalt bereitzustellen.

Für die neue Biodieselanlage im Gewerbegebiet muss der Betreiber ein Sonderlöschmittel bereit halten. Hier ist zu prüfen, ob es sinnvoll ist, mit dem Betreiber eine Regelung zu finden, das Löschmittel nicht auf dem Firmengelände sondern bei der Freiwilligen Feuerwehr Kaufungen zu lagern. Das Sonderlöschmittel könnte dann auch überörtlich eingesetzt werden und den Brandschutz für den ganzen Landkreis verbessern. Sollte es zu dieser Lösung kommen, ist eine kostenneutrale vertragliche Regelung mit dem Betreiber der Biodieselanlage anzustreben und mit dem Landkreis Kassel über eine höhere Pauschale für den überörtlichen Brandschutz zu verhandeln.

Des Weiteren ist beabsichtigt, mehr überörtliche Feuerwehrlehrgänge in Kaufungen abzuhalten. Hierfür wird in 2006 ein Kopierer und ein Beamer beschafft.

Bei den im Gerätehaus betriebenen Computern handelt es sich i.d.R. um von Feuerwehrmitgliedern zur Verfügung gestellte Geräte. In 2006 werden diese durch die Gemeinde Kaufungen ersetzt. Und um die Arbeitsabläufe im Gerätehaus evtl. noch zu optimieren, wird eine Vernetzung der Computer geprüft.

Ab 2006 wird die Regiotram von Kassel durch Kaufungen bis nach Hessisch Lichtenau fahren. Der Betreiber hat bisher für die Durchführung der Rettungsmaßnahmen kein Konzept vorgelegt. Für diese Hilfeleistungseinsätze wird spezielles Rettungsgerät (z.B. Hebegeräte) benötigt, dieses ist bei der Freiwilligen Feuerwehr Kaufungen nicht vorhanden. Zusätzlich liegt ein Teil der Bahnstrecke in schlecht zugänglichem Gelände und kann nicht angefahren werden. Daher kann eine schnelle und umfangreiche Rettung bei einem möglichen Schadensfall nicht garantiert werden. Sollte hier vor Inbetriebnahme der Regiotram keine Änderung eintreten, ist dies dem Betreiber und den anderen zuständigen Stellen mitzuteilen. Bei Verhandlungen über Lösung der vorgenannten Probleme sollte angestrebt werden, dass der Betreiber das Rettungsgerät anschafft, in Kaufungen lagert und deren Unterhaltung bezahlt. Des Weiteren müssen Rettungszufahrten zu der Bahnanlage geschaffen werden.

Für die bereits vorhandene Ausrüstung sind jährlich Mittel für die Pflege, Ersatzbeschaffungen und die TÜV-Prüfungen bereitzustellen.

## Fahrzeuge

Die Fahrzeugausstattung der Freiwilligen Feuerwehr Kaufungen entspricht bis auf das Drehleiterfahrzeug den Empfehlungen der Risikoanalyse.

Für den Rüstwagen und das LF 16 TS wurde in diesem Jahr ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HTLF 16/25 beschafft.

Aufgrund der Risikoanalyse ist voraussichtlich, ein Drehleiterfahrzeug anzuschaffen. Von der Berufsfeuerwehr Kassel kann in 2007 ein grundüberholtes Gebrauchtfahrzeug für ca. 60.000 € erworben werden. Für den Erwerb dieses Fahrzeuges sind im Haushaltsjahr 2007 die erforderlichen Mittel bereitzustellen.

Im Zusammenhang mit der möglichen Lagerung des Sonderlöschmittel für die Biodieselanlage ist nochmals das Wechselladerkonzept zu prüfen.

Der Einsatzleitwagen steht ebenfalls zur Ersatzbeschaffung an. Der ELW 1 muss je nach Fahrzeugzustand in 2008 oder 2009 neu beschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 60.000 €.

## Gerätehaus

Das Gerätehaus muss entsprechend dem neuen Fahrzeugkonzept umgebaut werden. Derzeit ist dort nicht genügend Platz für alle Fahrzeuge. Aus diesem Grund befindet sich ständig ein Einsatzfahrzeug in der Waschhalle und ist dort durch die höhere Luftfeuchtigkeit stärker der Korrossion ausgesetzt. Um den Platzmangel zu beseitigen, sollte das Gerätehaus um zwei Stellplätze erweitert werden oder alternativ ein Anbau an die Waschhalle geprüft werden. Der Umbau sollte bis zum Erwerb des Drehleiterfahrzeuges in 2007 abgeschlossen sein.

Für regelmäßige Renovierungsarbeiten sind jährlich entsprechende Mittel bereitzustellen.

## Zusammenfassung

Die Gemeinde Kaufungen wird ihren Aufgaben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe nach dem Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) gerecht.

Entsprechend der voran aufgezählten Maßnahmen ist dafür Sorge zu tragen, dass die personelle und technische Ausstattung der Feuerwehr Kaufungen zur Beibehaltung der Einsatzfähigkeit und Erfüllung der gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben gesichert ist.

# Beschlussfassung und Fortschreibung

Der Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe der Gemeinde Kaufungen ist von der Gemeindevertretung zu beschließen.

Die Grundlagen zur Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans verhalten sich dynamisch. Aus diesem Grund ist es notwendig, den Brandschutzbedarfsplan alle 5 Jahre fortzuschreiben, beginnend ab Juli 2005.

Bei wesentlichen Änderungen der Risikofaktoren oder der gesetzlichen Grundlagen sollte der Bedarfs- und Entwicklungsplan vorzeitig neu fortgeschrieben werden.

Die Fortschreibung des Bedarfplanes ist ebenfalls von der Gemeindevertretung zu beschließen.